Vyhláška č.1-2007

## Obecní úřad Cerekvice nad Bystřicí vydává v souladu s ustanovením § 29 , odstavec (1), písmeno o), Zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu nařízení vlády 172/2001 Sb:

# POŽÁRNÍ   ŘÁD

### Obce Cerekvice nad Bystřicí

Účinnost: tento požární řád platí pro obce v působnosti obecního úřadu v Cerekvici nad Bystřicí a to Cerekvice nad Bystřicí, Třebovětice a Čenice

I.

(1) Fyzická osoba je povinna

a) počínat si  tak, aby nedocházelo ke  vzniku požáru, zejména při  používání   tepelných,   elektrických, plynových   a   jiných spotřebičů a komínů, při  skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci  s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,

b) zajistit  přístup  k  rozvodným  zařízením  elektrické  energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,

c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,

d) obstarat  požárně  bezpečnostní  zařízení  a  věcné  prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,

e) zajistit  přístup k  požárně bezpečnostním  zařízením a  věcným prostředkům požární  ochrany za účelem  jejich včasného použití a dále    udržovat   tato    zařízení   a    věcné   prostředky v provozuschopném  stavu;  uvedené  povinnosti  se  vztahují na osoby,  které  mají  uvedená  zařízení  a  věcné  prostředky ve vlastnictví či užívání,

f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,

g) umožnit orgánu  státního požárního dozoru  provedení potřebných úkonů  při zjišťování  příčiny vzniku  požáru a  v odůvodněných případech   mu  bezúplatně   poskytnout  výrobky   nebo  vzorky k provedení  požárně  technické  expertizy  ke zjištění příčiny vzniku požáru,

h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý  při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,

i) dodržovat  podmínky   nebo  návody  vztahující   se  k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

(2) Ten,  kdo je povinen vykonávat  dohled nad osobami, které nemohou  posoudit   následky  svého  jednání,   je  povinen  podle zvláštních zákonů  dbát, aby tyto osoby  svým jednáním nezpůsobily požár.

(3) Fyzická osoba nesmí

a) vědomě  bezdůvodně  přivolat   jednotku  požární  ochrany  nebo zneužít linku tísňového volání,

b) provádět práce,  které mohou vést ke  vzniku požáru, pokud nemá odbornou  způsobilost  požadovanou  pro  výkon  takových  prací zvláštními právními předpisy,

c) poškozovat, zneužívat  nebo jiným způsobem  znemožňovat použití hasicích  přístrojů  nebo  jiných  věcných  prostředků  požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

d) omezit nebo  znemožnit použití označených  nástupních ploch pro požární techniku,

e) používat  barevné  označení  vozidel,  lodí  a letadel jednotek požární ochrany,

f) provádět vypalování porostů.

(4) Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru  a  ve stanovené  lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru.

#### Základní povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny

a) obstarávat  a  zabezpečovat  v  potřebném  množství  a  druzích požární  techniku, věcné  prostředky požární  ochrany a požárně bezpečnostní   zařízení  se   zřetelem  na   požární  nebezpečí provozované  činnosti a  udržovat je  v provozuschopném  stavu. U vyhrazené   požární  techniky,   věcných  prostředků  požární ochrany  a  požárně   bezpečnostních  zařízení,  kromě  výrobků stanovených   podle   zvláštních   právních   předpisů, lze instalovat a používat pouze schválené druhy,

b) vytvářet  podmínky pro  hašení  požárů  a pro  záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové  komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty  a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením  elektrické energie, k uzávěrům vody,  plynu,  topení  a  produktovodům,  k  věcným prostředkům požární  ochrany a  k ručnímu  ovládání požárně  bezpečnostních zařízení,

c) dodržovat technické  podmínky a návody vztahující  se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,

d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to  včetně  míst,  na  kterých  se  nachází  věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,

e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím  odborně způsobilé osoby, technika požární  ochrany nebo  preventisty požární ochrany  dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,

f) umožnit  orgánu  státního  požárního  dozoru provedení kontroly plnění  povinností  na  úseku  požární  ochrany,  poskytovat mu požadované  doklady,  dokumentaci  a  informace  vztahující  se k zabezpečování požární ochrany v souladu  s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření,

g) poskytovat bezúplatně orgánu  státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,

h) bezodkladně  oznamovat územně  příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného  sboru kraje každý  požár vzniklý při činnostech, které  provozují, nebo v  prostorách, které vlastní nebo užívají.

(2) Právnické  osoby   a  podnikající  fyzické   osoby  nesmí vypalovat  porosty.  Při  spalování   hořlavých  látek  na  volném prostranství jsou  povinny, se zřetelem  na rozsah této  činnosti, stanovit  opatření   proti  vzniku  a   šíření  požáru.  Spalování hořlavých  látek   na  volném  prostranství   včetně  navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje,který může stanovit další podmínky pro tuto činnost,  popřípadě může takovou  činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

II.

- Za požární ochranu v obci odpovídá v rozsahu své působnosti starosta obce.

- Požární ochranu zabezpečují pro obec nepřetržitě občanská sdružení působící na úseku požární ochrany – Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska – SDH Cerekvice nad Bystřicí  a SDH Třebovětice prostřednictvím svých členů.

III.

- Obec zřizuje ve svojí působnosti jednotku požární ochrany a to jednotku kategorie JPO III kterou zabezpečuje svými členy SDH Cerekvice n.B. (1. družstvo) a SDH Třebovětice (2. družstvo).

- Obec jmenuje velitelé jednotky, který je odpovědný za nepřetržitou akceschopnost jednotek, zejména  za funkčnost techniky, věcných prostředků požární ochrany a  způsobilost členů. Jednotka je dislokována na dvou stanicích.

- Jednotka se skládá ze dvou družstev dislokovaných na dvou požárních stanicích

Družstvo 1. SDH Cerekvice (kategorie JPO III):

Minimální početní stav je 1+5 – velitel, strojník a čtyři členové jednotky

Technika: DA 12 AVIA s příslušenstvím a PS 12.

Základní osobní ochranné pracovní pomůcky.

Radiostanice

Družstvo 2.  SDH Třebovětice (kategorie JPO III):

Minimální početní stav je 1+5 – velitel, strojník a čtyři členové jednotky

Technika: CAS 25 Š 706.

Základní osobní ochranné pracovní pomůcky.

Radiostanice

Pro obě družstva je stanovena povinnost výjezdu do 10 minut od vyhlášení požárního poplachu.

IV.

Zdroje požární vody

- Za zdroje požární vody jsou v obci považovány:

- hydrantová síť na veřejném vodovodu – hydranty musí být trvale provozuschopné a účinné ve smyslu ČSN 730873, provozovatel VOS Jičín

- rybník Cerekvice – čerpací stanoviště je zřízeno před požární stanicí SDH Cerekvice – vlastník OÚ Cerekvice

- rybník Třebovětice - čerpací stanoviště je zřízeno  na hrázi rybníka, vlastník  ČRS

- Podmínky použitelnosti zdrojů požární vody.

Obecně:

- vlastník nebo uživatel zdrojů  vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů

Hydranty (vnější odběrní místa):

- hydranty musí z hlediska tlaku, množství dodávané vody a způsobu provedení odpovídat ČSN 730873

Rybníky (vnější odběrní místa):

- příjezd  k čerpacím stanovištím musí být trvale dostupný pro požární techniku

- plocha čerpacího stanoviště musí být zpevněná a musí umožňovat nasazení požární techniky vč. Příslušenství

- čerpací stanoviště musí být označeno sací výškou a množstvím vody ve zdroji

- Další zdroje požární vody jsou

- řeka Bystřice – čerpací stanoviště se nezřizuje

- hydrantová síť  a zdroje požární vody v areálu Čepro, a.s. – trvalá použitelnost zajištěna prostřednictvím provozovatele

- koupaliště – v letních měsících  - použitelnost omezena na cca 5 měsíců v roce

- pro nouzovou dodávku vody pro hašení požáru lze využít studny fyzických osob jako věcnou pomoc při zdolávání požárů – bude řešeno individuálně dle rozhodnutí velitele zásahu

V.

Za ohlašovny požáru jsou  považovány:

| Obec | Umístění | Telefon |
| --- | --- | --- |
| Cerekvice | Č.p. 9 Hostinec U Lukášků | 493696130 |
| Čenice | Č.p. 6 p. Černý | 493696165 |

Ohlašovny požáru musí být viditelně označeny tabulkou „ohlašovna požáru“.

Požár lze hlásit i na ohlašovnu požáru HZS Královéhradeckého kraje na telefonní čísla 150 nebo 112.

Požár lze hlásit i na ohlašovnu požáru Čepro, a.s.: 493655222, 606387226

Další důležitá telefonní čísla:

| Policie ČR | 158 |
| --- | --- |
| Záchranná služba | 155 |
| Pohotovost elektro | 12 555 |
| Pohotovost plyn | 1239 |
| Pohotovost voda | 493624168 |
| Obecní úřad | 493696195 |
| Starosta | 724137271 |
| Místostarosta | 602189599 |
| Velitel jednotky SDH | 605292113 |
| HZS Čepro, a.s. | 493655111, 495737111 |

VI.

Požární poplach je v obci vyhlašován :

V Cerekvici – sirénou na budově školy.

V Třebověticích – sirénou na stanici SDH (požární zbrojnice).

VII.

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje:

Cerekvice : HZSP ČEPRO, SDH Cerekvice, HZS PS Hořice

Třebovětice: HZS PS Hořice, SDH Cerekvice, HZSP ČEPRO

Čenice: SDH Cerekvice, HZS PS Hořice, SDH Hořice

VIII.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.2007

Touto vyhláškou se ruší Vyhláška 2/2003 - Požární řád obce Cerekvice nad Bystřicí ze dne 19.3.2003.

Tento požární řád musí být trvale vyvěšen.

V Cerekvice n.B. dne  25.1. 2007

Milan Tobolka – starosta                               Ing. Zdeněk Stejskal - místostarosta